Практическое задание

Создайте новый проект в wokwi и вставьте файл main.py содержащий программу и json файл для добавления всей конструкции:

Вам выдан готовый, но недоработанный проект электронного замка на ESP32:

- Ввод PIN-кода через keypad (0–9, A B C D, *, #)

- OLED SSD1306 показывает состояния LOCKED / UNLOCKED

- удаляет последний символ,

- # подтверждает ввод

При верном PIN — переход в UNLOCKED, при неверном — сброс ввода. Система работает, но в ней отсутствуют важные функции управления и безопасности. Необходимо доработать систему по требованиям ниже, не меняя железо (OLED + keypad) и сохраняя работу базовой логики ввода PIN.

Таблица требований к доработке системы “Keypad Lock”

| № | Функция / Требование | Состояние системы | Описание поведения | Критерий проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод PIN-кода | LOCKED | Пользователь вводит цифры 0–9. Символ * удаляет последний символ, # подтверждает ввод PIN | PIN корректно вводится, отображается маска **** |
| 2 | Успешный вход | LOCKED → UNLOCKED | При вводе корректного PIN система переходит в режим UNLOCKED | OLED показывает UNLOCKED, ввод PIN очищен |
| 3 | Неуспешный вход | LOCKED | При вводе неверного PIN ввод очищается, отображается сообщение об ошибке | Отображается сообщение Wrong PIN |
| 4 | Блокировка устройства | LOCKED → BANNED | После 3 подряд неверных PIN система блокируется на 30 секунд | OLED показывает обратный отсчёт, ввод игнорируется |
| 5 | Сброс блокировки | BANNED → LOCKED | По истечении 30 секунд устройство возвращается в LOCKED | PIN снова можно вводить |
| 6 | Команда C = Lock | UNLOCKED | Немедленно переводит систему в режим LOCKED, очищает ввод | OLED показывает LOCKED |
| 7 | Команда A = Статистика | UNLOCKED | Отображает количество неудачных входов за текущий сеанс | OLED показывает FAILURES: N |
| 8 | Выход из экрана статистики | SHOW_FAILS | Выход по * или по таймауту | Возврат в UNLOCKED |
| 9 | Команда B = Смена пароля | UNLOCKED | Запускает процедуру смены пароля | OLED предлагает ввести текущий PIN |
| 10 | Проверка текущего пароля | CHANGE_PIN_OLD | Пользователь вводит текущий PIN и нажимает # | При ошибке возврат в UNLOCKED |
| 11 | Ввод нового пароля | CHANGE_PIN_NEW | Ввод нового PIN (рекомендуется 4 цифры) | Отображается маска ввода |
| 12 | Подтверждение нового пароля | CHANGE_PIN_CONFIRM | Повторный ввод нового PIN | При совпадении пароль изменён |
| 13 | Ошибка подтверждения PIN | CHANGE_PIN_CONFIRM | Новый PIN не совпал с подтверждением | Отображается Mismatch, возврат на ввод |
| 14 | Команда D = Off | UNLOCKED | Переводит устройство в состояние OFF | OLED показывает DEVICE OFF |
| 15 | Состояние OFF | OFF | Устройство игнорирует ввод с keypad | Никакие кнопки не реагируют |
| 16 | Учёт ошибок входа | LOCKED | Каждая неверная попытка увеличивает счётчик неудачных входов | Значение отображается в статистике |
| 17 | Подсказки управления | LOCKED / UNLOCKED | На OLED отображаются подсказки по кнопкам (* # A B C D) | Пользователь понимает управление |
| 18 | Архитектура состояний | Все | Логика реализована через state machine | Код читаемый, без sleep(30) |
| 19 | Работа таймеров | BANNED / UNLOCKED | Таймеры реализованы через ticks_ms() | Интерфейс не “зависает” |
| 20 | Ограничение файлов | Все | Вся программа находится в одном файле main.py | Проект запускается в Wokwi |