Практическое задание.

Теоретическая часть.

while в Arduino (и вообще в C++) — это цикл, который повторяет блок кода пока условие истинно (true).

Пример 1. Бесконечный цикл

while (условие) {

// действия

}

Проверяется условие в скобках.

Если условие истина (true) → выполняется код внутри фигурных скобок {}.

После выполнения кода снова проверяется условие.

Если условие снова true → выполняется ещё раз.

Как только условие становится ложь (false) → цикл while завершается, и программа идёт дальше.

Пример 2. Счётчик

int count = 5;

while (count > 0) {

// что-то делаем

count--;

// уменьшаем переменную

}

Практическая часть.

Задание 1.

1. Подключите любой диод к Arduino Uno.

2. Добавьте пин диода в переменную и в функцию void setup.

3. В функции void loop, реализуйте цикл while так, чтобы диод горел постоянно

В таком случае, в цикл while надо ввести обычное горение диода, например: digitalWrite(ПеременнаяПинаДиода, HIGH);

(наглядно в g1.gif)

Задание 2.

Теперь добавьте счетчик и сделайте так, чтобы диод мигал только 5 раз при запуске программы. Задержку времени между включением и выключением диода – определите произвольно (наглядно показано в g2.gif, задержка полсекунды).