Практическое задание

Задание 1

Задание на повторение.

Создание светофора с тремя светодиодами, которые переключаются по заданному времени. Светофор начинает работать с красного сигнала. После красного и зелёного сигнала всегда будет жёлтый.

- красный - горит 10 секунд

- жёлтый - горит 3 секунды

- зелёный - горит 6 секунд

Для резистора в таком случае лучше выставить 330 Ом. Обычно для светодиодов рекомендуют ток 5-20 мА. С резистором 330 Ом ток будет безопасным, продлит срок службы светодиодов и не будет нагружать Arduino.

Наглядно показано в q1.gif.

Задание 2

Спроектировать систему с дисплеем, на котором будет выводится ваше имя.

Схема:

- Arduino Uno

- Дисплей SSD1306

Подключите дисплей SSD1306 к Arduino Uno:

- SDA (дисплей) → A4 (Arduino)

- SCL (дисплей) → A5 (Arduino)

- VCC → 5V

- GND → GND

Необходимо добавить библиотеки для работы с дисплеем:

- Adafruit SSD1306

- Adafruit GFX Library

Написание программы.

1. Добавьте библиотеки:

Wire.h – для работы с интерфейсом I²C.

Adafruit_GFX.h – базовая графическая библиотека.

Adafruit_SSD1306.h – драйвер для управления дисплеем SSD1306.

2. Добавьте две переменные (define):

Первая будет отвечать за ширину дисплея (≈128), а вторая за высоту (≈64).

Инициализация дисплея:

Adafruit_SSD1306 display(ширина_дисплея, высота_дисплея, &Wire, -1);

3. Функция setup():

Шаг 3.1. Инициализация Serial-порта (Serial.begin(9600)) для отладки.

Шаг 3.2. Попытка запуска дисплея:

Если дисплей не подключен (!display.begin()), выводится ошибка в Serial, и программа зависает (for(;;)).

Адрес I²C по умолчанию: 0x3C (может быть 0x3D в некоторых моделях).

// Инициализация последовательного порта для отладки

Serial.begin(9600);

// Попытка инициализации дисплея

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));

for(;;); // Бесконечный цикл, если инициализация не удалась

}

Шаг 3.3. Очистка дисплея (display.clearDisplay()).

Шаг 3.4. Настройка текста:

Размер шрифта: display.setTextSize(2).

Цвет текста: белый setTextColor(SSD1306_WHITE).

Позиция курсора: setCursor(20, 20).

Вывод текста: display.println("Hello!").

Обновление дисплея: display.display().

Шаг 3.5. Пауза на 2 секунды (delay(2000)).

Шаг 3.6. Очистка экрана и вывод имени: display.clearDisplay().

Остальные шаги проделайте аналогично с 3.4 и выведете имя после задержки по новым параметрам:

- Увеличенный шрифт: 3-4.

- Новое положение текста: (10, 25).

Обновление дисплея: display.display().

В данном задании loop() не используется (оставлена пустой).

Результат показан в q2.gif.