Задание 1.1

Сделать мигающую "дорожку" из светодиодов, которая загорается по очереди и создаёт эффект движения (наглядно в гиф g1.gif).

Потребуется:

- Arduino Uno

- 5 светодиодов (можно больше)

- 5 резисторов (220 Ом)

- Провода, макетная плата

1. Подключите 5 диодов (можно больше) в плате Ардуино.

2. Для удобства, расположите все пины подключения в структуру (сет, список):

const int ИмяСписка[] = {1, 2, 3, 4, 5};

В данном случае, все номера пинов будут в списке ИмяСписка и в будущем будут перебираться автоматически.

3. Чтобы автоматически вычеслять число светодиодов используйте формулу:

const int count = sizeof(ИмяСписка) / sizeof(ИмяСписка[0]);

4. Установите задержку времени в переменную (это опционально):

unsigned int ИмяПеременной1 = число задержки времени;

5. В функции void setup необходимо реализовать цикл for для перебора пинов.

Что такое for-цикл (структура)

for (инициализация; условие; шаг) { тело }

Пример: for (int i = 0; i < count; i++)

- Инициализация: int i = 0 — создаём переменную-счётчик.

- Условие: i < count — перед каждой итерацией проверяется; если true — выполняется тело, если false — цикл завершён.

- Шаг: i++ — выполняется после тела цикла (увеличение счётчика).

- Итерации: при count = 5 последовательность i будет: 0 → 1 → 2 → 3 → 4, затем i станет 5, условие i < 5 — ложь, цикл закончится.

В нашем случае digitalWrite(ИмяСписка[i], HIGH) использует i как индекс массива — ИмяСписка[0] это пин 1, ИмяСписка[1] — пин 2 и т.д.

Получается следующая структура:

void setup() {

for (int i = 0; i < count; i++) {

pinMode(ИмяСписка[i], OUTPUT);

digitalWrite(ИмяСписка[i], LOW); // выключаем на старте

}

}

6. В функции void loop реализуйте сам перебор светодиодов:

void loop() {

// Вперёд: 0,1,2,...,count-1

for (int i = 0; i < count; i++) {

digitalWrite(ИмяСписка[i], HIGH);

delay(ИмяПеременной1);

digitalWrite(ИмяСписка[i], LOW);}

}

Задание 1.2

Сделайте так, чтобы после прохода «вперёд» светодиоды начали загораться в обратном порядке — то есть создавался эффект движения туда и обратно (Наглядно показано в g2.gif).

Обратный цикл тоже будет находится в void loop, под первым. Обратите внимание на первый цикл for в функции void loop, который перебирает светодиоды слева направо. Чтобы организовать обратный проход, подумайте: С какого элемента массива нужно начинать? Каким должно быть условие завершения цикла? В какую сторону должен изменяться счётчик (i++ или i--)?