Теоретическая часть

MicroPython — это реализация Python 3, адаптированная под микроконтроллеры (ESP32, ESP8266, Raspberry Pi Pico и др.). Он предоставляет почти все стандартные возможности Python, но с ограничениями из-за малых ресурсов (RAM, CPU).

Начните новый проект https://wokwi.com/micropython для начала можно выбрать плату ESP32, хотя большой разницы не будет.

Пример 1. Горение светодиода

Компоненты:

- ESP32

- Светодиод

- Резистор (220 Ω)

Подключение:

Первый вывод диода необходимо подключить к резистору (220 Ω) и любому пину (на примере пин 2). Второй выход к заземлению (GND).

Программная часть:

from machine import Pin

import time

led = Pin(2, Pin.OUT)  # создаём объект для пина 2 как выход

led.value(1)  # подаём высокий сигнал — светодиод загорается

while True:

time.sleep(1)  # программа "жива", но ничего не делает

from machine import Pin — импортируем модуль для работы с пинами микроконтроллера.

Pin(2, Pin.OUT) — создаём объект, который управляет выводом №2 (в режиме “выход”).

led.value(1) — подаём логическую “1” (высокий уровень напряжения), что включает светодиод.

while True: и time.sleep(1) — бесконечный цикл, чтобы программа не завершалась (иначе светодиод может сразу потухнуть после завершения кода).

Пример 2. Диод с кнопкой

Теперь, сделаем так, чтобы при нажатии кнопки загорался светодиод, а при отпускании — гас.

Компоненты:

- ESP32

- Светодиод

- Одна кнопка (Button)

- Резистор (220 Ω)

Подключение:

- Первый вывод диода необходимо подключить к резистору (220 Ω) и любому пину (на примере 19). Второй выход к заземлению (GND).

- Кнопку подключаем к пину (на примере 2). Второй контакт кнопки идёт на GND (землю).

Программная часть:

from machine import Pin

import time

# создаём объекты для пинов

led = Pin(2, Pin.OUT)      # пин 2 — выход (светодиод)

button = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP)  # пин 4 — вход с подтяжкой вверх

while True:

if button.value() == 0:   # если кнопка нажата (логический 0)

led.value(1)          # включаем светодиод

else:

led.value(0)          # иначе выключаем

time.sleep(0.05)          # небольшая задержка для стабильности

Создайте файл «отчёт.doc» в него помещайте снимки экрана схем и код.

Практическая часть

Задание 1. Закрепление теоретической части

Компоненты описаны в примерах.

Самостоятельно проделайте пример 1 и пример 2, используя при этом другие пины подключения, цвета проводов и цвет светодиода.

Задание 2. Мигание диода и вывод текста в консоль

Компоненты:

- ESP32

- Светодиод

- Резистор (220 Ω)

Светодиод должен включаться и выключаться с паузой (длину паузы определите самостоятельно). Также необходимо выводить информацию о состоянии диода в консоль (выключен/включен) с помощью функции print().

Наглядно в diodeBlinking.gif

Задание 3. Виртуальный счетчик

Компоненты:

- ESP32

- Кнопка

Виртуальный счётчик кнопок — каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку, ESP32 увеличивает счётчик и выводит число в консоль.

Подсказка. Чтобы при нажатии на кнопку счётчик не увеличивался непрерывно, необходимо в цикле реализовать проверку состояния кнопки и дождаться её отпускания перед следующим увеличением значения.

Пример:

бесконечный цикл:

если кнопка.значение() == 0:

счетчик += 1

вывести("на кнопку нажали:", счетчик)

бесконечно кнопка.значение() == 0:

время.остановить(0.05)

Наглядно показано в pressButton.gif

Задание 4.1 Ввод данных

Из компонентов потребуется только ESP32.

Ввод логина и пароля, а далее проверка пароля и вывод советующей информации.

Описание кода:

1. Даём пользователю возможность ввести логин и пароль (функция input())

2. Реализовать бесконечный цикл и в нём проверить:

Если у пользователя длина пароля меньше, чем 8 символов (функция len() проверяет длину строки/массива), то повторить ввод.

Иначе, поприветствовать пользователя и одобрить вход.

Снимок экрана с работающей программой:

Задание 4.2 Ввод данных и реакция светодиодов

Компоненты:

- ESP32

- Х2 Светодиод

- Х2 Резистор (220 Ω)

Усовершенствуйте предыдущую программу, добавив светодиоды.

Если пароль одобрен, мигает зеленый диод, если пароль введен некорректно, то красный диод. Можете добавить время остановки через модуль time и произвольно вписать туда задержку мигания диода.

Наглядно в inputDiode.gif

Задание 5

В файле userManagement.py находится система управления пользователями, которая работает на микроконтроллере ESP32 с использованием MicroPython.

Программа позволяет:

- Просматривать список зарегистрированных пользователей

- Добавлять новых пользователей

- Удалять существующих пользователей

- Сохранять данные в оперативной памяти

Основные концепции, которые используются:

- Словари - allUser хранит пары "логин:пароль"

- Функции - каждая операция выделена в отдельную функцию

- Глобальные переменные - allUser доступен из разных функций

- Циклы - while True для бесконечного меню

- Условные операторы - if/elif/else для обработки выбора пользователя

Необходимо дописать программу до конца и исправить некоторые ошибки.

- Проверка сложности пароля

В функции добавления пользователя (пункт меню "2") нужно добавить проверку на длину пароля. Если он меньше 8 символов, то вывести соответствующее сообщение и повторить ввод пароля.

- Нужно реализовать функцию удаления пользователей (пункт меню "3")

В ней нужно:

- Спросить у пользователя, кого он хочет удалить

- Проверить, существует ли такой пользователь

- Если существует - удалить его из словаря allUser

- Если не существует - вывести сообщение об ошибке

После написания кода, программу нужно протестировать.