Практическое задание

Управление сенсорным дисплеем микроконтроллером. В качестве примера будет взят Arduino Nano.

Часть 1. Подключение дисплея

В данной части понадобится только Arduino и Touch Screen LCD.

Питание дисплея

| Пин дисплея | Пин Arduino Nano | Назначение |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V | Питание дисплея |
| GND | GND | Общий провод (земля) |

Подключение дисплея по SPI

| Пин дисплея | Пин Arduino Nano | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SCK | D13 | Тактовый сигнал SPI |
| MOSI | D11 | Передача данных от Arduino к дисплею |
| MISO | D12 | Передача данных от дисплея к Arduino |
| CS | D10 | Выбор устройства (Chip Select) |
| D/C | D9 | Выбор режима: данные / команда |
| RST | D8 | Аппаратный сброс дисплея |

Подключение сенсорной панели (Touch)

| Пин touch-контроллера | Пин Arduino Nano | Назначение |
| --- | --- | --- |
| T_CS | D7 | Выбор сенсорного контроллера |
| T_IRQ | D2 | Сигнал прерывания при касании |

Примерный вид:

После того как дисплей подключен, перейдём к написанию программы и выведем тестовое сообщение.

Библиотеки

| Код | Назначение |
| --- | --- |
| #include <SPI.h> | Поддержка интерфейса SPI для обмена данными с дисплеем |
| #include <Adafruit_GFX.h> | Базовая графическая библиотека (текст, линии, фигуры) |
| #include <Adafruit_ILI9341.h> | Библиотека для управления дисплеем ILI9341 |

Пины

| Строка кода | Пояснение |
| --- | --- |
| #define TFT_CS 10 | Пин выбора дисплея (Chip Select) |
| #define TFT_DC 9 | Пин переключения режимов «команда / данные» |
| #define TFT_RST 8 | Пин аппаратного сброса дисплея |

Объект дисплея

| Код | Назначение |
| --- | --- |
| Adafruit_ILI9341 tft(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); | Создание объекта для управления дисплеем |

Инициализация дисплея (setup())

| Строка кода | Что делает |
| --- | --- |
| tft.begin(); | Инициализация дисплея и SPI-интерфейса |
| tft.fillScreen(ILI9341_BLACK); | Очистка экрана и заливка чёрным цветом |
| tft.setRotation(1); | Установка альбомной ориентации экрана |
| tft.setTextColor(ILI9341_YELLOW); | Установка цвета текста |
| tft.setTextSize(2); | Установка размера текста |
| tft.setCursor(20, 20); | Установка позиции курсора (X=20, Y=20) |
| tft.println("Ready!"); | Вывод текста на экран |

Основной цикл программы (loop())

| Код | Пояснение |
| --- | --- |
| void loop() {} | Пустой цикл, т.к. программа выполняет только тест дисплея |

После написания кода, попробуйте запустить программу, на экран должно вывестись сообщение из tft.println();

Часть 2. Создание простой программы для рисования

Чтобы обрабатывать touch события нужно немного изменить схему подключения и код.

Изменение схемы:

Оставляем как есть (экран SPI)

VCC → 5V

GND → GND

SCK → D13

MOSI → D11

MISO → D12

CS → D10

D/C → D9

RST → D8

Добавляем для тача (I2C)

SDA → A4

SCL → A5

Убираем

T_CS → D7

T_IRQ → D2

Итоговый вариант – итог.mp4

Часть 3. Улучшения

После того, как всё готово необходимо доработать проект.

- Добавить палитру для выбора цвета

- Добавить настройку размера кисти (увеличение/уменьшение). Можно с помощью кнопок + и -, или же ползунком.

- Реализовать заливку фона или выбор изначального цвета фона.

- Добавить инструмент ластик.

- Реализовать кнопку включения/выключения.