Практическое задание

Raspberry Pi Pico — это микроконтроллерная плата на собственном чипе RP2040, выпущенная Raspberry Pi Foundation в январе 2021 года.

Данная плата поддерживает MicroPython и C++ - не забудьте об этом, ведь расширение файла тоже придется сменить.

Часть 1. Светодиодная лента

Задание 1

1.1 Подключите LED ленту Led Strip WS2812 к плате:

VDD – 3V

DIN – Любой пин

VSS – GND

Добавьте библиотеки:

from machine import Pin - библиотека нужна для управления пинами микроконтроллера.

neopixel - библиотека нужна для управления адресными светодиодами ленты WS2812 (NeoPixel).

time - для работы со временем и задержками.

1.2 Далее создадим переменную для хранения пина:

ИмяПеременной = neopixel.NeoPixel(Pin(НомерПина), 8)

8 – это максимальное количество пикселей в длину линии, можно поставить свое число (8 – по умолчанию).

Не забудьте, что даже если вы программно впишите большое число, то стоит поменять и физическую длину линии:

1.3 После этого, в функции print() – выведем информацию о том, что сейчас загорится один из диодов.

1.4 Через переменную обратитесь к номеру пикселя (количество пикселей вы установили в пункте 1.2), где светодиод будет гореть и выберете его цвет.

ИмяПеременной[ЧислоПозиция] = (r, g, b)

1.5 Вызовите метод для прочитывания

ИмяПеременной.write()

Тест:

В варианте теста длина составляла 8 пикселей, а светодиод расположен на 3 позиции.

Задание 2

Сделайте так, чтобы светодиод мигал с задержкой в секунду. Используйте цикл while и метод sleep. Наглядно продемонстрировано в pi1.gif

Чтобы погасить светодиод, можно просто поставить все 0 в rgb:

while True:

ИмяПеременной[ЧислоПозиция] = (r, g, b)

ИмяПеременной.write()

time.sleep(1)

# далее убираем цвет и повторяем действие

Задание 3

В данном задании необходимо реализовать бегущую линию из диода одного цвета, сделать это можно с помощью цикла for:

while True:

for ПеременнаяЦикла in range(ДлинаСтроки):

ИмяПеременной.fill((0, 0, 0))      # Выключаем все светодиоды

ИмяПеременной [ПеременнаяЦикла] = (r, g, b)

ИмяПеременной.write()

time.sleep(секунды)

Наглядно продемонстрировано в pi2.gif

Задание 4

Сделаем случайные цвета для диодов. Сначала подключим библиотеку random. Далее в цикле while, но до цикла for – создадим 3 переменные:

Цвет1 = random.randint(0, 255)

Цвет2 = random.randint(0, 255)

Цвет3 = random.randint(0, 255)

И в выборе цвета для диода, вставим данные переменные:

ИмяПеременной[ПеременнаяЦикла] = (Цвет1, Цвет2, Цвет3)

Наглядно показано в pi3.gif

Задание 5

Усложним программу. Теперь пользователь будет вводить цвет в формате rgb, а светодиодная лента 10 раз мигнет светодиодом в случайных местах.

Наглядно показано pi4.gif