Практическое задание.

Теоретическая часть.

Часть 1. Среда выполнения.

Выполнение будет онлайн эмуляторе на сайте: https://wokwi.com/

Перейдите в эмуляцию Arduino:

Начать с нуля:

Для будущих заданий лучше всего использовать Arduino Uno – он универсальный и полностью поддерживается Wokwi.

Часть 2. Об Arduino.

Arduino — это платформа для создания электронных проектов, основанная на простых микроконтроллерах. Она широко используется в обучении, автоматизации, робототехнике и IoT.

- Программируется на языке C/C++ через Arduino IDE.

- Поддерживает работу с датчиками, светодиодами, двигателями и многими другими компонентами.

- Разные модели (Uno, Nano, Mega) подходят для разных задач.

Примеры команд:

| Команда | Описание | Пример кода |
| --- | --- | --- |
| pinMode(pin, mode) | Устанавливает режим работы пина (вход или выход). | pinMode(13, OUTPUT); |
| digitalWrite(pin, state) | Устанавливает HIGH (1) или LOW (0) для цифрового пина. | digitalWrite(13, HIGH); |
| digitalRead(pin) | Считывает состояние цифрового пина (1 или 0). | int state = digitalRead(2); |
| analogWrite(pin, value) | Выводит ШИМ-сигнал (PWM) на пин (0-255). | analogWrite(9, 128); |
| analogRead(pin) | Считывает аналоговое значение (0-1023). | int value = analogRead(A0); |
| delay(ms) | Приостанавливает выполнение программы на ms миллисекунд. | delay(1000); |
| millis() | Возвращает время работы платы в миллисекундах. | unsigned long time = millis(); |
| Serial.begin(speed) | Запускает Serial Monitor (монитор порта). | Serial.begin(9600); |
| Serial.print(data) | Выводит данные в Serial Monitor. | Serial.print("Hello!"); |
| Serial.println(data) | Выводит данные с переходом на новую строку. | Serial.println("Value: "); |
| for(init; cond; step) {} | Цикл for. | for (int i = 0; i < 5; i++) {} |
| while(cond) {} | Цикл while. | while (digitalRead(2) == LOW) {} |

Arduino Uno – это микроконтроллерная плата, которая используется для управления различными электронными устройствами. Она позволяет считывать данные с датчиков, управлять светодиодами, моторами, экранами и многим другим.

- 5V и 3.3V – подают питание на датчики и модули.

- GND (земля) – замыкает электрическую цепь (без неё питание не пойдёт).

- VIN – для подачи питания от внешнего источника (например, батарейки).

- Вход (INPUT) – Arduino получает информацию (например, с кнопки).

- Выход (OUTPUT) – Arduino управляет устройством (например, включает лампу).

- PWM (пины 3, 5, 6, 9, 10, 11) – позволяют плавно изменять уровень сигнала, например, регулировать яркость светодиода.

- Датчики света, температуры, потенциометры и другие аналоговые модули передают значения в диапазоне от 0 до 1023.

- Serial (TX 1, RX 0) – передача данных через USB или Bluetooth.

- I2C (A4 – SDA, A5 – SCL) – используется для подключения экранов, датчиков температуры, часов реального времени.

- SPI (пины 10–13) – нужен для работы с SD-картами, модулями беспроводной связи.

Переменные в Arduino:

Как и в других яызках программирования, Arduino поддерживает несколько основных типов данных, которые используются для хранения различных видов информации:

- int: Целое число от -32,768 до 32,767.

- unsigned int: Беззнаковое целое число от 0 до 65,535.

- long: Длинное целое число от -2,147,483,648 до 2,147,483,647.

- float: Число с плавающей запятой (десятичное число).

- double: Число с двойной точностью (используется редко, так как занимает много памяти).

- char: Символ Unicode.

- byte: 8-битное беззнаковое целое число от 0 до 255.

- boolean: Логическое значение (true или false).

- String: Строка символов (не путать с типом char!).

Переменная объявляется следующим образом: тип_данных имя_переменной;

Например:

int myNumber = 42;

float temperature = 25.6;

char letter = 'A';

Пример использования переменной в Arduino. Код будет считывает состояние кнопки, подключенной к цифровому пину, и сохраняет его в переменной.

int buttonState = 0; // Переменная для хранения состояния кнопки

void setup() {

pinMode(7, INPUT_PULLUP); // Настройка пина 7 как вход с внутренним подтягивающим резистором

pinMode(13, OUTPUT);      // Настройка встроенного светодиода как выход

}

void loop() {

buttonState = digitalRead(7); // Считать состояние кнопки

if (buttonState == LOW) {     // Если кнопка нажата (состояние LOW из-за подтягивающего резистора)

digitalWrite(13, HIGH);     // Включить светодиод

} else {

digitalWrite(13, LOW);      // Иначе выключить светодиод

}

}

Часть 3. Пример.

Подключение светодиода к Arduino – одно из самых простых упражнений, которое помогает понять, как работать с цифровыми выходами.

Компоненты:

- 1x Arduino Uno

- 1x Светодиод (LED)

- 1x Резистор 220 Ом (для ограничения тока)

- 2x Провода (Male-Male)

Провода будут протянуты позже, по принципу:

Катод (-) светодиода (короткая ножка) → GND (земля) на Arduino.

Анод (+) светодиода (длинная ножка) → Один конец резистора 220 Ом.

Второй конец резистора → Цифровой выход D13 на Arduino.

Примечание

Резистор ограничивает ток и защищает светодиод от перегорания. Выставьте значение в 220 Ом.

Резистор не имеет полярности, что значит, что его можно подключать любым концом – разницы нет. Он просто ограничивает ток, проходящий через него. 220 Ом – стандартный вариант, светодиод горит ярко. 330 Ом – 1 кОм – яркость уменьшается, но экономится энергия.

Подключаем провода и пишем код:

| Код Arduino | Схема |
| --- | --- |

Ключевое слово void означает "пустота". В языке C++ оно используется перед названием функции, чтобы сказать, что эта функция ничего не возвращает.

Пример:

void myFunction() {

// Этот код выполняется, но ничего не возвращает

}

Всё, что написано внутри myFunction(), выполняется, но функция не передаёт никаких данных обратно.

setup() – это специальная функция, которая выполняется только один раз при включении или перезагрузке Arduino.

Здесь мы настраиваем начальные параметры (например, какие пины будут входами, а какие выходами).

Пример:

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT); // Настраиваем пин 13 как выход

Serial.begin(9600);  // Включаем связь с компьютером

}

Выполняется один раз при запуске Arduino.

loop() – это функция, которая выполняется бесконечно (зацикливается).

В ней мы пишем код, который Arduino выполняет постоянно (например, мигание светодиода, считывание данных с датчиков).

Пример:

void loop() {

digitalWrite(13, HIGH); // Включаем светодиод delay(500); // Ждём 500 мс

digitalWrite(13, LOW);  // Выключаем светодиод delay(500); // Ждём 500 мс

}

Выполняется loop() бесконечно, пока Arduino включён.

Практическая часть.

Задание 1.1

Проделайте самостоятельно всё, что описано в примере выше (часть 3 теоретической части.)

После создания схемы и написания кода, запустите эмуляцию:

Светодиод должен мигать, соответствуя программе (наглядно показано в q1.gif)

Задание 1.2

Подключите ещё один светодиод любого цвета на выбор в новый пин. Новый светодиод должен быть во включённым состоянии 2.5 секунды и так постоянно.

При этом, он не должен иметь задержки в выключенном состоянии (первый светодиод, должен включаться сразу после выключения второго).

Для этого необходимо добавить дополнительный пин в функцию setup() и описать новый пин по аналогии с предыдущим в функцию loop().

Наглядно показано в q2.gif.

Задание 1.3

Теперь добавьте третий светодиод. Он будет гореть постоянно, вне зависимости от состояния других объектов.

Наглядно показано в q3.gif

Задание 2.1

Создать таймер, который будет отсчитывать секунды и выводить их на 7-сегментный дисплей.

Первым делом, необходимо подключить библиотеку для отображения содержимого в дисплее:

- Перейдите во вкладу “Library Manager”

- Введите TM1637 и выберите "TM1637TinyDisplay".

Либо впишите их в файл libraries.txt, пример:

Создание схемы.

После подключения библиотеки, можно перейти к схеме. Компоненты:

- Arduino Uno

- 7-сегментный дисплей (TM1637)

- Соединительные провода

Соединение проводами:

CLK (Clock) → Пин 2

DIO (Data) → Пин 3

VCC → 5V

GND → GND

Алгоритм написания кода.

- Подключение библиотеки:

#include <TM1637TinyDisplay.h>

- Определение пинов дисплея:

#define CLK 2  // Подключаем CLK к пину 2

#define DIO 3  // Подключаем DIO к пину 3

TM1637TinyDisplay display(CLK, DIO);  // Создаём объект дисплея

- Глобальные переменные для таймера:

int перем1 = 0;

unsigned long перем2 = 0;

int перем3 = 1000;  // Интервал в 1 секунду

перем1 — хранит количество секунд с начала работы таймера.

перем2— фиксирует время последнего обновления дисплея.

перем3— определяет, что обновление происходит каждую 1000 мс (1 секунда).

- Настройка дисплея в setup()

void setup() {

display.setBrightness(7); // Устанавливаем яркость дисплея (0-7)

}

Функция setBrightness(7) делает дисплей максимально ярким.

- Основной цикл loop()

void loop() {

unsigned long currentMillis = millis(); // Считываем текущее время

if (currentMillis - перем2 >= перем3) { // Проверяем, прошла ли 1 секунда

перем2 = currentMillis;  // Обновляем переменную времени

перем1++;  // Увеличиваем количество секунд

display.showNumberDec(перем1, false); // Выводим число на дисплей

}

}

В файле q4.gif наглядно показана работа таймера.

Задание 2.2

Подключите светодиод и настройте его таким образом, чтобы он загорался только тогда, когда число на таймере будет заканчиваться на 0. Формула для проверки:

секунды % 10 == 0

Добавьте условия проверки в loop() вида:

если (секунды % 10 == 0) {

лампочка(пин, включается);

} иначе {

лампочка(пин, выключается);

}

Наглядно показано в q5.gif.

Не забудьте добавить пин для лампочки:

#define LED 8  // Пин для лампочки (LED)

Задание 3.

Есть 3 комнаты, в которые необходимо провести электричество для всех комнат.

План:

Электричество работает, если зажать кнопку:

По аналогии обеспечьте светом и остальные две комнаты.

Вся модель представлена в q6.gif